LS12/LS12C

Instruksjon og deleliste

LS12 er en stille, helt innelukket sag, med ett profesjonelt kvalitets 12” sagblad. Den kommer utstyrt med kraftfull skrumating og en 4 ½” kapasitet steinholder. Ordentlig oppsatt, og ved riktig bruk, vil LS12 enkelt kutte det meste av stein. Anbefalt kjøling, olje.

Benkemodell.                                                                                        Elektrisk mating                                                                                              Robust sveisa stålramme                                                                     Hengslet lokk med vindu i herdet glass                                                                   12” Sagbladblad                                                                   Overbelastningsbeskyttet 1/3 HP motor

MONTERING:

- Vær sikker på at du har fått med alle delene:                                    1 stk. LS12 sag                                                                                     1 stk. Drivreimbeskytter med monteringsskrue                           1 stk. Drivreim                                                                                     1 stk.Tilbehørspakke;                                                                               4 stk.Motor monteringsskruer m/muttere                                   2 stk. Justerbare bolter med muttere                                             1 stk. 2 ¼ x ½ ” reimskive                                                                1 stk. Bruksanvisning og garanti                                                     1 stk. 12” diamatblad (Bare LS12C)                                                 1 stk. 1/3 Hp drivmotor (Bare LS12C)

NB: Motoren til denne sagen sendes i egen eske.

VIKTIG! Les alle instruksjoner før montering. Feil som oppstår ved  ikke å følge instruksjonen  kan resultere i skader på maskinen, eller skade på operatøren.

- Ta ut sagen fra pakken og sett den på en stødig og jevn overflate.

MONTERING AV MOTOR

-Fest  motor til motorfeste  med muttere                                          -Monter justeringsmutterne til motorfestet som vist og fest motoren til sag rammen.                                                                     -Sett reimskive på motorakselen. Skru godt til.                                -Sett på plass drivreimen. Skru til justeringsmutterne slik at en får riktig stramming på reimen. Ikke stram beltet for mye, dette kan føre til overdreven lyd og større slitasje.

Installasjon av reimbeskytter

-Plasser reimbeskytter over beltet, motortrinse og ramme.       -Monter de to skruene, stram godt til.

Koble til strøm:

-Vær sikker på at alle bryterne på motoren og kontroll boksen er slått av. (Off)                                                                                             -Vær sikker på at lokket er nede                                                           -Plugg inn ledningen fra motoren i uttaket på kontrollboksen.     -Sett ledningen fra kontrollboksen i en jordet kontakt.

Kjøleveske

Vi anbefaler  YX Almag olje eller tilsvarende fra andre oljeselskap for best resultat

-Bruk en olje med høy antenningstempretur uten tilsetninger.                    -Fyll olje i sagen slik at det står ca. 1cm. opp på bladet.

Forholdsregel: Ikke kjør sagen uten skikkelig olje. Ikke bruk parafin eller andre brennbare midler. Ikke bruk vann eller vannoppløselig oljer. Bruk av feil olje kan føre til skader på sagen. Skader ved bruk av slike kjølevesker vil ikke dekkes av garantien.

Vedlikehold av sagblad & forberedelser til saging

- Skjerp det nye bladet før det tas i bruk. Dette for å fjerne beskyttelseshinnen på bladet og få frem diamantene.

Fest sagbladskjerperen i steinholderen, lukk lokket og skjær ett ca 1 cm. dypt kutt. Dette gjør at sagbladet er klart til bruk.

- Ved bruk av sagen bør sagbladet jevnlig skjerpes, dette for å fjerne steinslam som setter seg mellom diamantene. Det er også en fordel å snu bladet etter hver gang man har skjerpet det.

Daglig bruk:

-Pass på at alle bryterne på kontroll boksen er på ”OFF” posisjon. (peker mot sagen) før du åpner lokket.                             -Fest steinen i steinholderen. Vær nøye med at den sitter godt fast. (ikke kan vri seg)

-Juster sidemateingen.  Pass på at materialet går klar av akslingen og flensene på sagbladet.Stram skruene som holder steinen fast, slik at den ikke har mulighet for å bevege seg.

-For å løsne steinholderen, løsne hendel 053-107. Gli steinbeholderen til ønsket posisjon og stram hendelen igjen.

-Juster kjedet #447-001 for å bestemme kuttlengden.

For å starte sagen:

NB! ”Power” bryteren håndterer motoren og supplerer energi til bryter til mating. Bryter til mating opererer bare motor til mating og vil ikke fungere med ”strøm” bryteren i av posisjon. (OFF)

-Steng lokket og pass på at begge bryterne er i OFF posisjon.                                                                                      -Skru på strømbryteren på ON posisjon for å starte sagbladet.                                                                                    -For å starte mating, slå ”Mating” (Feed) bryteren på ON posisjon.

Ved saging: Viktig! Ikke la sagen stå og gå uten tilsyn.

Vær oppmerksom på forandringer i lyden fra sagen. Dette kan være tegn på at sagen ikke går som den skal.

Overoppheting av motoren kan resultere i at motorvernbryteren vil slå ut.

NB! Selv om motorvernbryteren vil slå ut betyr det ikke at strømmen/motoren er brutt. For å avverge skade på blad og sag , slå ØYEBLIKKELIG  av strøm og matings  bryteren!  Inspiser maskinene og bladet for skade og rett opp problemer før du begynner igjen. Når maskinen er kald press den røde gjenoppstartknappen på motoren for å tilbakestille motorvernbryteren.

Etter kuttingen:

-Sett begge bryterne i OFF posisjon før du åpner lokket.                          -Fjern den løse steinskiva. Dersom du skal skjære flere skiver av samme steinen, sjekk at den fremdeles sitter godt fast i steinholderen.                                                                                                    -Trekk steinholderen tilbake til startposisjon gjør klart for nytt kutt ved å skru på hjulet som styrer sideforskyvning. En omdreining tilsvarer ca. 1,5 mm.

Rengjøringing og vedlikehold

-Sagen bør bli rengjort jevnlig. Avleiringen i bunnen av sagpanna bør ikke bli mer enn 0,5cm. tykt.                                                                             -Løsne sagkassen fra bunnpannen og løft opp kassen.                               -Tøm ut kjølevesken og rester fra sagingen fra kassen , tørk ren kassen og tørk også over delene til matingen.                                                           - Sett sagkassen på plass i bunnpannen ,skru fast boltene og tilsett ren olje.

VIKTIG

Ikke bruk sagen med lokket åpent. Slå av begge brytere og kople fra sagen. Feil ved disse instruksjonene kan gi skader på maskinen.

Deleliste

052-01      spindel                                                          101-12     flens                                                           052-04      kryssmatinghendel                                     119-01    kryssmatingssveiv                                    052-20      matestangkopling                                       200-05    vognlager                                                    052-22      motorplate                                                   200-06    aksellager                                                     053-01      matingsaksel                                                201-12    matingsaksellager                                        053-03      kryssmatingsbolt                                         204-01    lagerdeksel                                                 053-04      lagerbrakett                                                 205-10    filtpakning                                                    053-05      ledevogn                                                       206-31    låsering                                                            053-06      aksel                                                              210-38     drivreim                                                          053-08      bolt                                                                211-19     motor reimskive (2 ¼”x1/2”)                       053-09      bunnplate                                                     211-39    aksel reimskive (4”x3/4”)                              053-10      topplate                                                        213-02    fjær                                                              053-11      topp pute                                                       215-02    vognmansjett                                               053-12      steinfanger                                                    215-03    reuleringsmansjett                                            053-13       akselbeskytter                                              215-05     reguleringsmansjett                              053-14       motorfeste                                                    215-09     reguleringsmansjett                                  053-16       kjørebane                                                      260-01      vindu                                                          053-17       bunnplate                                                      290-01     håndtak                                                    053-47/48 pakning til vindu                                           290-12     lokk holder                                                    053-103    kontrollboks (kun boks)                               301-51     matingsmotor                                              053-105    reimbeskytter                                                 304-10     bryter                                                                 053-100    lokk                                                                  305-02    støpsel                                                                   053-101   sagkasse                                                           320-04    strammeskrue                                        053-102   matingsvogn                                                    350-02    ledning                                                      053-104   oljepanne                                                         447-01    kjede                                                         053-107   hendel                                                               488-56   låseskrue